浅谈数字高压兆欧表选用量程说明

数字高压兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（有四个电压等级）。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极，从而产生一个从E到L极的电流，经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。

数字高压兆欧表的特点：

1.输出功率大、带载能力强，抗干扰能力强。本表外壳由高强度铝合金组成，机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器，对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA，很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

2.本仪表不需人力作功，由电池供电，量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

3.本表输出短路电流可直接测量，不需带载测量进行估算。

数字高压兆欧表的技术参数：

1.使用条件：

环境温度：0℃～45℃ 相对湿度：≤85%RH。

2. 输出电压等级、测量范围、分辨力、误差：

输出电压等级：100V，250V，500V，1000V。

测量范围：0～19990MΩ。

分 辨 力：0.01MΩ，0.1MΩ，1.0MΩ，10.0MΩ。

相对误差：0～2000MΩ≤±5%±2d,

2000MΩ～19990MΩ≤10%±2d。

3.输出最高电压带载能力及短路电流：

电压/负载：1000V/20MΩ。

电压跌落：约10%。

短路电流： > 1.6mA。

4.电源适用范围、功率损耗：

直流：8×1.5V(AA， R6)电池。

交流：220V/50Hz。

功耗：静态功耗≤160mW；最大功率≤2.5W。

5.体积与重量：

体积：235mm×200mm×135mm。

重量：< 1.4kg。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!