起重机行车电缆应用范围：
作为行车电动葫芦连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆上下升降使用）

起重机行车电缆​产品特性：
缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载，芯线与护套间还包有一层无方布缓冲，在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4KN，高度可达150米）。由于采用了改性的PVC护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能更佳，使用更安全。

起重机行车电缆​电缆结构：  
导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS  5  标准
绝缘：特殊混合PVC绝缘
颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

         黑白数字白色号码编号，符合IEC227标准。

        （如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。
钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力
护套：特殊混合PVC护套，黑色（RAL9005).

起重机行车电缆​详细参数：
额定电压：≤1.5mm:300/500V          ≥0.5mm:450/750V  
测试电压：≤1.5mm:2500V                ≥0.5mm:3000V
使用温度范围：-15℃  至  +70℃
弯曲半径：20倍电缆外径

| 型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
| YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
| YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
| YFFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 |
| YFFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 169 | 一字排列 |

​公司成立最初就获得了ISO9001认证，完全按照国际体系运作，产品从原料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测，我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准.

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​