数字式接地电阻测试仪主要技术指标

产品特性

数字式接地电阻测试仪又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表，他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术，满足二线、三线测试电阻要求，是代替传统摇表测量的新一代接地测量仪表。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。

数字式接地电阻测试仪由微处理器控制，超大LCD灰白屏显示电阻值一目了然。同时存储500组数据，电阻测量范围：0.01Ω～3000Ω，接地电压范围：0～600V。具有数值保持及报警提示等功能。

量程及技术规格

| 接地电阻量程 | 0.01Ω～3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
| --- | --- |
| 接地电阻分辨率 | 0.01Ω |
| 接地电压量程 | 0～600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 接地电压分辨率 | 0.01V |
| 基准条件 | 23℃±5℃，75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%，对地电压＜10V) |
| 功 能 | 接地电阻测量，对地电压测量，低值电阻测量 |
| 电 源 | 1.5V（LR14）碱性电池6节 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光，适合昏暗场所使用 |
| 测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
| 测量方法 | 接地电阻：额定电流变极法，128Hz； 对地电压：平均值整流 |
| 测试电流 | ＞20mA（正弦波） |
| 线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差，使接地电阻测量更准确。 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，灰白屏背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示，LCD倒计数显示 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
| 测试线长 | 3条：红色15m，黄色10m，绿色5m各1条 |
| 简易测试线 | 2条：黄色1.5m，绿色1.5m各1条 |
| 辅助接地棒 | 2根 |
| 测量时间 | 对地电压：约3次/秒；接地电阻：约5秒/次 |
| 线路电压 | 测量对地电压：AC 600V以下测量 |
| 数据存储 | 500组，闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能：“MR”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL”符号显示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电压不足，显示低电符号“ ” |
| 自动关机 | “APO”指示，开机15分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
|  | 开机开背光: 43mA Max |
|  | 测量：120mA Max(背光关闭) |
| 质 量 | 仪表： 1230g(含电池) |
|  | 测试线：610g(含简易测试线) |
|  | 辅助接地棒： 360g(2根) |
|  | 仪表袋： 271g |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；70%rh以下 |
| 过载保护 | 接地电阻：E-H、E-S各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 电磁特性 | IEC61010-4-3，无线频率电磁场≤1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!