绝缘靴手套耐电压试验装置的技术参数和特性

产品特性：

◆电压、电流、时间等数据4.7寸大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观；同时显示电压、电流、时间等，有各种数据设置功能；

◆全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广；

◆带状态显示，带提醒功能，使用者对设备所处的状态一目了然；

◆轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；

◆全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便；

◆按键直接设定目标电压、泄漏电流、耐压时间，应用自如；

◆带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全；

◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；

◆的电压控制能力，较小的电压控制误差；

◆时间设定范围1秒～9999秒；

◆用高细度的步进电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到、自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并显示测试结果；

◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用，测试速度快，提高了工作效率；

◆高压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高；

◆可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；

◆结构底部带有脚轮，便于移动；

技术参数：

◆ 供电电压

◇电 压：交流220V，允许偏差：-20%~+15%；

◇频 率：50Hz，允许偏差-4%~2%；

◆ 输出电压：0-50kV

◆ 容 量：5kVA

◆ 测试数量：每次6只，可定制8只、10只、12只

◆ 测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值

◆ 过流保护：过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值

◆ 显示方式：点阵式液晶显示，全中文菜单操作，带打印

◆ 测量准确度

◇电压±1.0%（±3个字）

◇电流±1.5%（±3个字）

◆ 外形尺寸

◇不锈钢水槽：1000×400×1400mm3

◇自动控制箱：400×450×300mm3

◇试验变压器：300mm×320×240mm3

◆ 重 量

◇不锈钢水槽：50Kg

◇自动控制箱：25Kg

◇试验变压器：25Kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!