变频串联谐振试验装置产品特点

◆适用范围：

·适用于电厂各类发电机交流耐压试验

◆制造范围：

·输出电压：0～80kV(可按需订制)

·输出容量：0～200kVA(可按需订制)

·输出频率：45～55Hz(可按需订制)

◆技术特点：

·替代试验变压器、工频调感谐振装置和谐振变压器进行发电机交流耐压试验

·部件模块化，设计更轻便；测控自动化，试验更

·保护，确保发电机安全

·完全便携、干式结构、任意组合

·手动、自动试验模式，自动调谐、自动稳压、参数设置

·数字、模拟双重监控，软硬件双重过压保护

·数据保存，电脑联机

产品简介

变频串联谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品，如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在变频串联谐振高压试验领域自主研发的变频、调压软件技术，于国内高压试验行业，利用这一技术采用16位精细变频、10KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块设计、制造的变频串并联谐振成套试验装置，完全符合国家有关高压实验的规程和要求。

工作原理

变频串联谐振试验装置运用串并联谐振的原理，通过调节变频控制器的输出频率，使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生谐振，谐振电压即为试品上所加电压。通过调频控制器提供供电电源，试验电压由励磁变压器经过初步升压后，使高电压加在电抗器L和被试品CX上，通过改变调频控制器的输出频率，使回路处于串联谐振状态；回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L，调节变频控制器的输出电压，使试品上高压达到所需要的电压值。

产品特点

大屏幕显示试验数据、试验状态，并有实时操作步骤提示功能

能灵活整定实验电压、调频范围、加压时间

试验结果能计算出被试品电容

具有计算机通讯接口，便于通讯和试验数据管理

体积小、重量轻、操作方便

分辨率高、频率分辨率为0.001HZ

安全可靠高、系统具有过电流、过电压及放电保护功能，可有效保护人身及设备安全试验结果可打印可升级造作软件

便携式发电机串联谐振交流耐压试验装置成套组成

成套装置组成为变频调压电源、励磁变压器、电抗器、分压器及补偿电容器

尊敬的客户：
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!