讲解耐电压测试仪的11个操作注意事项

耐电压测试仪是按国际安全标准要求而设计，耐压AC从0-5KV,漏电流从AC0-20mA。适合各种家用电器、电源线、电缆线、变压器接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗碗机、离心脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试，同时也是科研实验室技术监督部门*的耐压测试设备。

操作注意事项：

1.操作者必须戴绝缘橡胶手套,脚下垫橡胶垫,以防高压电击造成生命危险.

2.在连接被测体或拆卸时,必须保证高压输出“0” 及在“复位”状态.

3.测试时仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路.

4.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带电,造成危险.

5.尽可能避免高压输出与地短路,以免发生意外.

6.测试灯、超漏灯,一旦损坏,必须立即更换,以免造成误判.

7.排除故障时,必须切断电源,由专业技术人员进行维修.

8.为了避免意外电击,操作本仪器时请戴上橡胶绝缘手套.

9.仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度.

10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温、潮湿、多尘的环境中使用或存放.

11.仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求、送计量部门或回厂检定合格后,方可继续使用。

耐电压测试仪是测量耐电压强度的仪器，它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标，并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!