BX7、BX8系列滑线式变阻器应用特点

用途：滑线式变阻器适用于交流50赫兹、电压至380伏特及直流电压至400伏特以下的电路中。主要作为校正电气机械设计阶段中作变更电压、电流和代替未定阻值的可变电阻器应用；在实验室中作试验或教学演示用的电压、电流调节器，以及作为发电设备和直流电动机的励磁。调速电阻等之用。滑线式变阻器在多管并联后电流可达200A，功率*大50KW，产品有单管、双管、三管、四管、六管、八管等近千种规格。

本产品采用经过氧化绝缘处理的康铜丝，密绕于瓷管上，并固定于金属保护支架上，通过接触系统的导电电刷，在康铜丝表面移动，以达到改变阻值的大小。

*注：电流400A以下之非标准规格，只需提供电流、电压、电阻技术参数即可设计、生产。

BX7D/BX8D系类滑线式变阻器产品采用经过氧化绝缘处理的优质康铜丝，密绕于陶瓷管上，并固定于金属保护支架上，通过接触系统的导电电刷，在康铜丝表面移动，以达到改变阻值的大小，本产品在交直流电路中均适用，在电气机械设计阶段中作变更电流、电压和作为代替未定阻值的可变电阻器及负载之用，在实验室中作研究试验或教学演示用的电流、电压调节器，以及作为发电设备和直流电动机的励磁、调速电阻等之用。根据特殊要求可制作为无感，以保证严格环境下的使用要求。

我司针对国内外各类客户的不同要求，不断研发出适用于各个领域的滑线式变阻器，BX7D系列滑线变阻器/BX8D滑线式变阻器，通过长期的不断努力逐渐成为优质的滑线式变阻器制造商。为电力、通讯、航天、等各行业及生产发电机组，变压器、UPS电源、蓄电池、太阳能、风能、焊机的用户和厂家及各大院校提供完整高效的解决方案。

滑线变阻器的型号含义：

BX   D

辅助规格代号

基本规格代号（电阻元件数量）

派生代号，表示结构性能上改进设计

滑线变阻器

BX7D/BX8D全系列产品规格表

滑线式变阻器规格表	BX7D-1/1~BX7D-1/13	单管手推式	可带防护罩保护壳	带仪表显示

带风机冷却

带电动控制

非标定制规格

RXH-A8~RXH-C65	单管手推式

BX7D-2/3~BX7D-2/6	双管手推式

BX8D-2/1~BX8D-2/7	双管手摇式	带防护罩

手轮控制

调节精细

BX8D-3/1~BX8D-3/7	三管手摇式

BX8D-4/1~BX8D-4/7	四管手摇式

BX8D-5/1~BX8D-5/7	五管手摇式

BX8D-6/1~BX8D-6/7	六管手摇式

BX8D-8/1~BX8D-8/7	八管手摇式

使用及维护：BX7D系列滑线变阻器/BX8D滑线式变阻器

1、变阻器单台产品在电路中可作串、并联使用，也可多台并机使用。

2、滑线变阻器的结构和符号如图所示，电阻丝的两头分别接在瓷管两端的A、B接线柱上，A、B之间的电阻即为总电阻。滑动头D可沿金属杆滑动，与电阻丝接触良好，改变其位置就可以改变AC（或BC）电阻。额定电流和总电阻等参数均在铭牌上标明。在电路中有两种接法：

①限流接法：将变阻器的一个固定端和滑动端接入电路，由于电阻可变，从而使电路中的电流发生变化。

②分压接法：将变阻器的两个固定端分别与电源的两极相连，由滑动端和任一固定端连接到电路。由于电流通过变阻器的全部电阻丝，故A、B之间任意两点都有电势差。当滑动头移动时，就改变了电路的输入电压。

注意：限流接法中，变阻器的滑动头应放在电阻最大的位置；分压接法中，变阻器的滑动头应放在分压最小的位置。

注意事项及维护：BX7D系列滑线变阻器/BX8D滑线式变阻器

１、请严格保证变阻器在额定电压及电流值下使用。

２、变阻器是易发热元件，安装时不宜靠近不能受热的物体。

３、变阻器配有M6的安装孔及接地端子，保证使用时良好的接地。

４、变阻器使用如发生接触不良时，可在电刷接触面移动的康铜丝表面，除５、去氧化绝缘层，即可消除其现象。

６、变阻器经长时间的连续使用后，如发现滑片失去压力时，需拆下接触系统，把接触桥修正（矫直），重新装上后，使电刷贴平于电阻丝表面，方可正常使用。BX7D系列滑线变阻器/BX8D滑线式变阻器

7、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气，无爆炸性尘埃。

【安全注意事项】BX7D系列滑线变阻器/BX8D滑线式变阻器

1、请在认真阅读本指南后，正确使用。BX7D系列滑线变阻器/BX8D滑线式变阻器

2、本指南所列注意事项是为安全使用本设备，防范于未然。

3、为了确保安全，本设备的设置、维护检查、修理请由有资格者或对本设备非	常了解的人进行。

4、为了确保安全，本设备的操作请由充分理解本指南内容、具有安全操作知识	和技能的人进行。

！危险为了避免触电，请一定遵守下列事项。

1、触摸带电部位后，有可能受到致命的电击或被烫伤。

2、请不要触摸带电部位。

3、请由有资格的电工进行本设备的安装，使用于绝缘手套。

4、检查或维修时，请一定要切断所有输入电源。

5、请不要使用电流容量不够或者有破损、导体露出的电缆。

6、电缆的连接部分请牢实紧固并进行绝缘。

7、请不要在拆除本设备壳体的状态下使用。

8、定期维护检查，修理损伤部分后再进行使用。

9、不用时请切断所有装置的电源

10、接地线必须可靠接于大地，否则操作人员可能有触电危险；

11、测试间要干净、通风性好。以利于负载柜散热。

12、负载测试状态时，切勿用手触摸带电部份。

滑线变阻器的主要技术指标为全电阻和额定电流(功率)。尤其要注意，通过变阻器任一部分的电流均不允许超过其额定电流。

实验室常用滑线变阻器来改变电路中的电流或电压，分别连接成制流电路和分压电路，使用时应注意，接通电源前，制流电路中滑动端T应置于电阻最大位置(N端);分压电路中，滑动端T应置于电阻最小位置(N端)。

滑线式变阻器规格及参数（1000种型号可定做）

电流电阻    zui低阻值    zui高阻值

0.10          5K          74K

0.20        1.9K          39K

0.03        1.1K          22K

0.50        600           12K

0.80        250            5K

1.00        140          2.85K

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！