ZY7-2热电阻模拟器产品应用特点

ZY7-（1,2）型热电阻模拟器是Pt100铂热电阻的模拟器，通过转换开关，在引线端可以获得与Pt100相对应的11种不同温度值。适用于工厂检验和监测现场使用的动圈式温度仪表或数字温度仪表。模拟器体积小（袖珍型），携带方便。全密封转换开关，不需清洗，寿命长。电阻元件经严格工艺处理，稳定性好。模拟器在任何位置均可使用。

ZY7-2热电阻模拟器主要技术性能：

1、模拟器温度示值：

ZY7-1（-100、-80、-50、-30、-20、-10、0、10、30、50、100） ℃

ZY7-2（0、50、70、100、130、150、200、250、300、400、500） ℃

2、模拟器基本误差限：△＝（0.05%│Tx│+0.25）℃

3、标称使用范围：

环境温度0~40℃

相对湿度65%±15%

4、外型尺寸：54×105×41（mm）

5、质量：0.160kg

ZY7-2/热电阻结构

金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构，麻花骨架结构得杆式结构等。金属热电阻常用的感温材料种类较多，zui常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外，还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。薄膜热电阻是利用电子阴极溅射的方法制造，可实现工业化大批量生产。其中骨架用陶瓷，引线采用铂钯合金。

ZY8、ZY9型热电阻模拟器产品应用特点

ZY8、ZY9型热电阻模拟器是Cu50、Cu100铜热电阻模拟器，通过开关转换，在引线端可以获得Cu50、Cu100相对应的11种电阻值，而在面板上可读出对应的11种不同温度值。ZY9适用于工厂检验和监测现场使用的动圈示温度仪表或数字温度仪表。模拟器体积小（袖珍示），携带方便。全密封转换开关，不需清洗，寿命长。电阻元件经严格工艺处理，稳定性好。模拟器在任何位置均可使用。

1、ZY9温度示值：

ZY8（模拟Cu50）:（-50、-30、-10、0、10、20、30、50、80、100、150） ℃

ZY9（模拟Cu100）:（-50、-30、-10、0、10、20、30、50、80、100、150） ℃

2、模拟器基本误差限：△＝（0.05%│Tx│+0.25）℃

3、标称使用范围：环境温度0~40℃

相对湿度65%±15%

4、外型尺寸：54×105×41（mm）

5、质量：0.160kg

SY822型 转换开关（检热电阻用）是检定热电阻开关，是与直流电位差计或测量电桥配套使用，一次可连接五支热电阻，每支都以四端连接法进行测量。开关还可以在电测量中作电流换向用

SY822转换开关（检热电阻用）接触电阻：≤0.002Ω

接触电阻变差：≤0.0002Ω

zui大电流：0.5A

SY822主要用途

可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关，及电焊机用转换开

关等。转换开关一般应用于交流50HZ，电压至380V及以下，直流电压220V及以下电路中转换电气控制线路和电气测量仪表。例如常用LW5/YH2/2型转换开关常用于转换测量三相电压使用。

组合开关适用于交流50HZ，电压至380V及以下，直流电压220V及以下，作手动不频繁接通或分断电路，换接电源或负载，可承载电流一般较大。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！