SD2002型数字欧姆表产品技术特点

SD2002型数字欧姆表是4½位LED显示，用于测量电阻的携带式通用数字仪表。具有测量精度高、测量范围宽、性能稳定、操作方便等特点，适用于厂矿、企业、试验室及科研等部门作为测试电阻参数的工具。SD2002D为交直流两用表。SD2002/11还具有温度测量功能。

- u技术数据

量程、测量范围、分辨力、基本误差：产品在参比条件下，基本误差符合下表规定。

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20mΩ | 0-19.999mΩ | 1µΩ | 500mA | ±(0.06%读数+4字) |
| 200mΩ | 0-199.99mΩ | 10µΩ | 100mA | ±(0.06%读数+4字) |
| 2Ω | 0-1.9999Ω | 100µΩ | 100mA | ±(0.05%读数+3字) |
| 20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100µA | ±(0.05%读数+2字) |
| ℃* | -200.0-+260.0℃ | 0.1℃ | 1mA | ±0.3℃ |

*SD2002/11具有该功能，选配Pt100铂电阻温度探头。

- u外形尺寸：88×215×285mm

- uSD2002：10μΩ-20kΩ（无20mΩ），

SD2002/1及SD2002/11：10μΩ-20kΩ（无20mΩ），带RS232C接口，

SD2002/2：1μΩ-20kΩ，

SD2002/3：1μΩ-20kΩ，带RS232C接口，

SD2002D/2：1μΩ-20kΩ，DC为1.5V×8节

SD2002D/3：1μΩ-20kΩ，DC为1.5V×8节，带RS232C接口。

附：SD2002/4及SD2002/5型数字欧姆表是一种用于测量电阻的携带式通用数字仪表。它是由低漂移放大器、恒流源以及集成化A/D转换器和单片微机组成，并以4½位LED显示电阻测量结果。仪表具有测量精度高、测量范围宽、性能稳定、操作方便等特点，适用于厂矿、企业、试验室及科研等部门作为测试电阻参数的工具。SD2002/5带RS232接口。

- u技术数据

量程、测量范围、分辨力、基本误差：产品在参比条件下，基本误差符合下表规定。

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100µA | ±(0.05%读数+2字) |
| 200kΩ | 0-199.99kΩ | 10Ω | 10µA | ±(0.05%读数+3字) |
| 2MΩ | 0-1.9999MΩ | 100Ω | 1µA | ±(0.06%读数+4字) |
| 20MΩ | 0-19.999MΩ | 1kΩ | 0.1µA | ±(0.1%读数+5字) |

- u外形尺寸：88×215×285mm

SD2002/11型数字欧姆表是4½位LED显示，用于测量电阻的携带式通用数字仪表，具有温度测量功能，可选配Pt100铂电阻温度探头。具有测量精度高、测量范围宽、性能稳定、操作方便等特点，适用于厂矿、企业、试验室及科研等部门作为测试电阻参数的工具。

- u技术数据

量程、测量范围、分辨力、基本误差：产品在参比条件下，基本误差符合下表规定。

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200mΩ | 0-199.99mΩ | 10µΩ | 100mA | ±(0.06%读数+4字) |
| 2Ω | 0-1.9999Ω | 100µΩ | 100mA | ±(0.05%读数+3字) |
| 20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | ±(0.05%读数+2字) |
| 20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100µA | ±(0.05%读数+2字) |
| ℃ | -200.0-+260.0℃ | 0.1℃ | 1mA | ±0.3℃ |

- u 外形尺寸：88×215×285mm

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！