PZ158P型面板式直流数字电压表技术特点

PZ158P型面板式直流数字电压表，电流表是5½电压表基础上扩展出来的一个系列，其采用Σ—Δ型A/D转换原理，具有测量精度高、数字滤波、快速平均及自动校准等特点。仪表显示采用七位LED显示，可方便地实现各种电量和非电量的数字化测量，是各类测量仪器与控制台上理想的配套仪表。用户也可选购带RS232接口。

- u产品特点

- l该系列仪表具有直流电压表、直流电流表两类

- l面板按钮校准，可实现闭壳校准

- l面板按钮调零功能

- l带RS232校准接口，可与计算机通讯

- l测量速度：2次/秒

- l外形尺寸：48110112mm

- l开孔尺寸：44×95mm

- l重量：0.8Kg

- u技术数据

使用条件

- l环境温度：0—+40℃

- l环境相对湿度：80%以下

- l供电电源：220±22V  50±1.5Hz

规格、测量范围、分辨力及基本误差符合下表规定。

直流电压表

| 型号 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基 本 误 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZ158P/01,11 | 200mV | 0~220.000mV | 1μV | ±(0.005%RD+0.002%FS) |
| PZ158P/02,12 | 2V | 0~2.20000V | 10μV | ±(0.005%RD+0.0015%FS) |
| PZ158P/03,13 | 20V | 0~22.0000V | 100μV | ±(0.006%RD+0.002%FS) |
| PZ158P/04,14 | 200V | 0~220.000V | 1mV |  |
| PZ158P/05,15 | 400V | 0~440.000V | 10mV |  |

直流电流表

| 型号 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基 本 误 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZ158P/21,31 | 20μA | 0~22.0000μA | 0.1nA | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
| PZ158P/22,32 | 200μA | 0~220.000μA | 1nA |  |
| PZ158P/23,33 | 2mA | 0~2.20000mA | 10nA |  |
| PZ158P/24,34 | 20mA | 0~22.0000mA | 100nA |  |
| PZ158P/25,35 | 200mA | 0~220.000mA | 1μA | ±(0.02%RD+0.003%FS) |
| PZ158P/26,36 | 2A | 0~2.20000A | 10μA |  |

注：PZ158P/11-15，31-36具有RS232接口

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！