SB15型面板式系列交流数字电流表技术特点

SB15（4½）型面板式系列交流数字电流表是一种4½CMOS大规模集成电路的小型普及型仪表，其测量结果用五位LED显示。该表具有体积小，功耗低、灵敏度高、可靠性好、性能优良、适应性强以及使用方便等特点，它与各种传感器或转换器相配合可方便地实现各种电量和非电量的数字化测量，是各类测量仪器与控制台上的配套仪表。

- u技术数据

使用条件

- l环境温度：0—+40℃

- l环境相对温度：80%以下

- l供电电源：220±22V  50±1.5Hz

规格、测量范围、分辨力及基本误差：产品在参比条件下的基本误差应符合下表规定。

| 型号 | 对应 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50Hz-1kHz | 50Hz-500Hz |
| SB15/12 | 200μA | 0-199.99μA | 10nA | ±(0.2%读数+10字) |  |
| SB15/13 | 2mA | 0-1.9999mA | 100nA |  |  |
| SB15/14 | 20mA | 0-19.999mA | 1μA |  |  |
| SB15/15 | 200mA | 0-199.99mA | 10μA |  | ±(0.2%读数+10字) |
| SB15/16 | 2A | 0-1.9999A | 100μA |  | ±(0.35%读数+10字) |

- u重量：0.6kg

- u外形尺寸：48110112mm

- u开孔尺寸：4495mm

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！