PC91型系列面板式数字欧姆表技术特点

PC91型系列面板式数字欧姆表是4½位CMOS大规模集成电路的小型普及型仪表，其测量结果用五位LED显示，低阻测量采用四端测量方式。该表具有体积小，功耗低、灵敏度高、可靠性好、性能优良、适应性强以及使用方便等特点，是各类测量仪器与控制台上的配套仪表。

- u技术数据

使用条件

- l环境温度：0—+40℃

- l环境相对湿度：80%以下

- l供电电源：220V±22V，50±1.5Hz（其中PC91/51-58A：直流24V±3.0V或9.0V±0.5V）

规格、显示值及基本误差：产品在参比条件下，基本误差应符合下表。

| 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC91/1 | 0-19.999Ω | 1mΩ | 10mA | ±(0.05%读数+3字) |
| PC91/2 | 0-199.99Ω | 10mΩ | 1mA | ±(0.05%读数+2字) |
| PC91/3 | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 0.1mA |  |
| PC91/4 | 0-19.999kΩ | 1Ω | 10μA |  |
| PC91/5 | 0-199.99kΩ | 10Ω | 1μA | ±(0.06%读数+3字) |
| PC91/51 | 0-19.999Ω | 1mΩ | 10mA | ±(0.05%读数+2字) |
| PC91/58A | 0-100.0MΩ | 100kΩ | 10nA | ±(3%读数+5字) |

- u重量：0.6kg

- u外形尺寸：48110112mm

- u开孔尺寸：4495mm

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！