PF66K型数字多用表产品技术配置

PF66K型数字多用表是集单片微机技术和电子模拟技术于一体的高精度台式精密仪器。仪器不仅能测量0.1μΩ~20kΩ的电阻，还能输出精度及稳定性优于±0.01%的电流信号，其结果采用七位红色LED显示。测量读数通过RS232标准接口输出机外和计算机连接

- u 主要技术数据

电阻测量

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20mΩ | 0~22.0000mΩ | 0.1µΩ | ±（0.02%RD+0.003%FS） |
| 200mΩ | 0~220.000mΩ | 1µΩ | ±（0.01%RD+0.0025%FS） |
| 2Ω | 0~2.20000Ω | 10µΩ | ±（0.008%RD+0.002%FS） |
| 20Ω | 0~22.0000Ω | 100µΩ |  |
| 200Ω | 0~220.000Ω | 1mΩ |  |
| 2kΩ | 0~2200.00Ω | 10mΩ |  |
| 20kΩ | 0~22000.0Ω | 100mΩ |  |

输出电流

| 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100µA | 10.000µA~100.000µA | 1nA | ±（0.008%RD+0.002%FS） |
| 1mA | 0.10000mA~1.00000mA | 10nA |  |
| 10mA | 1.0000mA~10.0000mA | 100nA |  |
| 100mA | 10.000mA~100.000mA | 1µA |  |
| 1A | 0.10000A~1.00000A | 10µA |  |
| 10A | 1.0000A~10.0000A | 100µA | ±（0.01%RD+0.002%FS） |

外形尺寸：440×380×130mm

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！