JD-1D接地电阻表检定装置应用技术特征

本产品是按照新的中华人民共和国计量检定规程JJG366-2004《接地电阻表检定规程》第7.1.2.2条“检定所用的标准电阻器的电阻值一般为10×（103×102×10×1×0.1×0.01×0.001）Ω”和7.1.2.3条“检定所用的辅助电阻箱的电阻值一般为500Ω可分别改变到0Ω、1KΩ、2KΩ、5KΩ”的要求而改型设计生产的。用于检定JJG366-2004《接地电阻表检定规程》所适用的我国目前生产的各种模拟式、数字式接地电阻表及进口的同类仪表，也可作为直流电阻箱使用。本电阻箱具有调节范围宽、使用方便、造型美观等优点。

主要技术指标：
1、模拟接地电阻

| 步 进 值（Ω） | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 | ×0.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本wu差（a%） | 0.1 |  |  |  | 1 | 5 | 10 |
| 功 率 （W） | 0.25 |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 时间常数τ（S） | ≤5×10-6 |  |  |  |  |  |  |
| 阻值调节范围（Ω） | 0.1～11111.210Ω 最小步进值0.001Ω |  |  |  |  |  |  |

2、模拟辅助接地电阻

| 电 阻 值（Ω） | 0 | 500 | 1K | 2K | 5K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 wu 差 | ＜0.05Ω | 1％ |  |  |  |
| 功 率（W） | 0.25 |  |  |  |  |

3、外形尺寸：410×260×150mm
4、重量：＜4.5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！